İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

Başvuru ID:

Takım Adı:

Takım ID:

2026

İçindekiler

PROJE ÖZETİ (5 puan)	3

İDA PLATFORM TASARIMI (15 puan)	3

SİSTEM MİMARİSİ (20 puan)	3

UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI (15 puan)	3

ALGORİTMA TASARIMLARI (25 puan)	4

HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ (10 puan)	4

TAKIM YAPISI (5 puan)	4

PROJE RAPOR DÜZENİ (5 puan)	4

KAYNAKÇA	4

## PROJE ÖZETİ (5 puan)

- Bu kısımda proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak özet bilgi verilmelidir.

## İDA PLATFORM TASARIMI (15 puan)

- İtki ve sevk-idare sistemi detay ve nihai tasarımı açıklayınız.

- Nihai platformun tasarımıyla ilgili detaylı bilgi veriniz.

- Ağırlık kırılımını (her bir alt sistemi barındıracak şekilde) tablo halinde veriniz.

- İDA’nın teknik çizimini ve alt sistemlerin İDA platformu üzerindeki yerleşim planını veriniz.

- Yarışmaya uygun olarak kullanmayı planladığınız mekanik tasarımın en az 2 adet görselini buraya ekleyiniz. Görselin üç boyutlu (3D) görsel (render, prototip fotoğrafı vb.) olması gerekmektedir.

- Teknik Yeterlilik Formu (TYF) değerlendirme aşaması sonrasında platform tasarımında yapılan değişiklikleri ve değişiklik gerekçelerini açıklayınız.

## SİSTEM MİMARİSİ (20 puan)

### Genel Mimari Yaklaşım

Takımın İDA yazılım mimarisi, Jetson Orin Nano üzerinde çalışan ROS 2 Humble node’ları ile Pixhawk Cube Orange+ üzerinde çalışan ArduRover firmware’i arasında görev paylaşımı yapacak şekilde tasarlanmıştır. Jetson tarafı yüksek seviye otonomi, görev yönetimi, algılama, yerel planlama, güvenlik kararları, telemetri kaydı ve YKI veri köprüsünden sorumludur. Pixhawk tarafı ise düşük seviye araç kararlılığı, RC alıcı arayüzü, GPS/heading kaynakları, failsafe davranışları ve ESC çıkışları için kullanılmaktadır. Bu ayrım sayesinde görüntü işleme ve karar verme gibi yoğun işlem gerektiren görevler Jetson üzerinde kalırken, motor çıkışına giden yol Pixhawk ve fiziksel kill-chain ile emniyetli tutulmaktadır.

Mimaride temel ilke, yarışma şartnamesindeki otonomi ve güvenlik sınırlarını yazılım seviyesinde zorunlu kılmaktır. YKI üzerinde otonomi, görüntü işleme veya sensör işleme yapılmaz; YKI yalnızca görev yükleme, görev başlatma, telemetri izleme ve acil motor kesme için kullanılır. Görev başladıktan sonra YKI veya RC üzerinden acil durum motor kesme dışında hareket komutu kabul edilmez. Motor komutu üretme zinciri `/control/cmd_vel`, `/control/cmd_vel_safe`, `mavros_bridge_node`, MAVROS, Pixhawk, ESC ve iticiler sırasını izler. Bu zincirde yazılımsal kill aktif olduğunda veya görev tamamlandığında komut sıfırlanır.

### Donanım Katmanları ve Veri Rolleri

İDA üzerinde Jetson Orin Nano Developer Kit ana otonomi bilgisayarı olarak kullanılmaktadır. RPLiDAR S3 çevresel mesafe algısı için `/scan` topic’i üzerinden lidar verisi sağlar. Intel RealSense D455/D456 RGB görüntü ve aligned depth verisi sağlayarak duba/hedef algılama, sınıflandırma ve mesafe doğrulama katmanını besler. M8N GPS ve pusula/heading bilgisi Pixhawk/MAVROS üzerinden yazılım tarafına alınır. Pixhawk Cube Orange+ ile Jetson arasındaki bağlantı UART/MAVLink hattı üzerinden planlanmıştır; baudrate ve port değerleri donanım doğrulaması sonrasında `ida_real.yaml` içine kesinleştirilecektir.

Sevk sistemi iki arka itici, her itici için ayrı ESC ve Pixhawk çıkışları üzerinden kurgulanmıştır. Mevcut varsayım sol ve sağ iticinin ayrı ESC’lerle sürülmesi, ArduRover tarafında diferansiyel itki mantığının veya uygun motor mixing yapılandırmasının kullanılmasıdır. ESC PWM nötr/ileri/geri aralıkları henüz kesinleştirilmediği için gerçek motor komutu yazılımda varsayılan olarak kapalıdır. 24 V motor hattı fiziksel buton, RC kill ve YKI kill ile tetiklenen contactor/SSR zinciri üzerinden kesilecek şekilde planlanmıştır. Bu nedenle yazılım kill katmanı tek başına güvenlik olarak görülmez; gerçek motor gücünü kesecek fiziksel zincirin tamamlayıcı parçasıdır.

Şekil 1. İDA yazılım-donanım sistem mimarisi ve güvenli komut zinciri.

### Yazılım Node Katmanları

| Katman | Node / Bileşen | Görev |
| --- | --- | --- |
| Görev yönetimi | `mission_manager_node` | Mission JSON dosyasını okur, aktif waypoint bilgisini ve görev durumunu yayınlar. Gerçek görevde `/mission/start` gelmeden başlamaz. |
| Seyrüsefer | `gps_guidance_node` | GPS konumu ile aktif waypoint arasında haversine mesafe ve bearing hesaplar; varış yarıçapı içinde waypoint ilerletme isteği üretir. |
| Kontrol | `controller_node` | Heading hatasına göre `/control/cmd_vel` üretir. Parkur-2’de planner bearing ve speed limit bilgisi tazeyse onu takip eder; görev tamamlanınca komutu sıfırlar. |
| Güvenlik | `safety_node`, `rc_kill_node`, `power_relay_node` | Yazılımsal kill, RC kill ve ileride contactor tetikleme zincirini yönetir. Kill latched çalışır ve reset edilmeden motor komutu geçirmez. |
| MAVROS arayüzü | `mavros_bridge_node` | Gerçek Pixhawk komut yolu için hazırlanmıştır. Varsayılan `enabled=false` ve `output_mode=disabled` olduğu için donanım doğrulaması olmadan motor komutu göndermez. |
| Algılama | `buoy_detector_node`, `lidar_processor_node` | YOLO tabanlı duba/hedef detection, renk profili, depth ve bearing bilgisi üretir; lidar önden/sağdan/soldan açıklık bilgisi çıkarır. |
| Parkur-2 planlama | `course_memory_node`, `semantic_buoy_classifier_node`, `corridor_tracker_node`, `parkur2_planner_node` | Kenar duba renk profilini öğrenir, dubaları anlamlandırır, koridor merkezini bulur ve güvenli bearing/hız limiti üretir. |
| Kayıt ve YKI | `logger_node`, `local_costmap_node`, `yki_bridge_node` | Telemetri CSV, local costmap CSV, processed video altyapısı ve UDP telemetri/komut köprüsünü sağlar. |

### ROS 2 Topic ve Katman İlişkisi

Yazılım katmanları topic tabanlı gevşek bağlı bir mimariyle ayrılmıştır. Bu yaklaşım, simülasyon ve gerçek donanım arasında aynı node’ların kullanılmasına, eksik sensör durumunda ilgili modülün güvenli moda geçmesine ve Parkur-2/3 perception modelinin daha sonra değiştirilmesine imkan verir. Mission dosyası artık hardcoded path ile değil, package share veya launch parameter üzerinden taşınabilir biçimde yüklenir.

| Topic | Üreten Katman | Kullanan Katman | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| /mission/started, /mission/completed | mission_manager_node | controller, YKI bridge, safety kararları | Görev yaşam döngüsünü tüm sisteme duyurur. |
| /guidance/target_bearing_deg | gps_guidance_node | controller, parkur2_planner | Aktif waypoint yönünü verir. |
| /control/cmd_vel | controller_node | safety_node | Ham hız/yaw komutudur. |
| /control/cmd_vel_safe | safety_node | mavros_bridge_node, sim_gps_node | Kill filtresinden geçmiş güvenli komuttur. |
| /perception/buoy_detections | buoy_detector_node | course_memory, semantic classifier | YOLO detection, depth, bearing ve renk profilidir. |
| /planner/safe_bearing_deg | parkur2_planner_node | controller_node | Parkur-2 için takip edilecek güvenli mutlak bearing değeridir. |
| /planner/speed_limit_mps | parkur2_planner_node | controller_node | Engel ve koridor durumuna göre hız üst sınırıdır. |

### Donanım-Yazılım Entegrasyonu

Pixhawk entegrasyonu MAVROS üzerinden yapılacak şekilde hazırlanmıştır. GPS için `/mavros/global_position/global`, heading için `/mavros/global_position/compass_hdg`, RC kill için MAVROS RC input topic’i, motor komutu için ise doğrulanacak MAVROS setpoint/manual control topic’i kullanılacaktır. `mavros_bridge_node` aracı arm etmez, mode değiştirmez ve gerçek çıkış yayınlamaz; gerçek motor yoluna geçiş ancak ESC PWM aralıkları, Pixhawk output mapping, UART baudrate, ArduRover mode, failsafe ve fiziksel kill-chain doğrulandıktan sonra parametreyle açılacaktır.

RealSense entegrasyonu RGB, aligned depth ve camera_info topic’leri üzerinden tasarlanmıştır. Varsayılan topic adları `/camera/camera/color/image_raw`, `/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw` ve `/camera/camera/color/camera_info` olarak verilmiştir; fakat bunlar launch argument ve YAML parametreleriyle değiştirilebilir. RPLiDAR S3 tarafında `/scan` topic’i temel alınmıştır. Lidar, Parkur-2 güvenlik katmanında birincil kaynak olarak kabul edilir; YOLO veya depth verisi geçici olarak yoksa planner düşük güven veya durma davranışına geçer.

### TYF Sonrası Mimari Değişiklikler

TYF aşamasında daha genel anlatılan yazılım yapısı KTR aşamasında modüler ROS 2 node mimarisine dönüştürülmüştür. Mission file path hardcoded yapıdan çıkarılmış, launch parameter ve package share yoluyla taşınabilir hale getirilmiştir. Parkur-1 için GPS/heading simülasyonu ve waypoint takip zinciri kurulmuştur. MAVROS entegrasyonu gerçek motor komutunu varsayılan kapalı tutacak şekilde güvenli bir bridge olarak hazırlanmıştır. Parkur-2 için YOLO modelinin geleceği varsayılarak perception, semantic memory, corridor tracking ve local planner iskeleti eklenmiştir. Bu değişikliklerin temel gerekçesi, şartnameye uyumlu güvenli görev akışı kurmak ve veri seti/model tamamlandığında ana mimariyi değiştirmeden perception başarımını artırabilmektir.

## UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI (15 puan)

### Akış Tasarımının Kapsamı

Uçtan uca sistem akışı, İDA’ya güç verilmesinden görevin tamamlanmasına kadar yazılım, donanım, güvenlik ve kayıt katmanlarının hangi sırayla devreye girdiğini tanımlar. Bu akışın temel amacı, yarışma sırasında aracın operatör müdahalesiyle değil, önceden yüklenmiş görev dosyası ve araç üzerindeki otonomi node’ları ile ilerlemesini sağlamaktır. YKI bu süreçte yalnızca görev yükleme, görev başlatma, telemetri izleme ve acil motor kesme rolündedir; otonomi, görüntü işleme ve karar verme Jetson üzerinde çalışır.

Akış, güvenlik açısından iki ayrı komut alanına ayrılmıştır. Start öncesinde görev dosyası, hedef renk bilgisi ve sistem doğrulama mesajları alınabilir. Start sonrasında ise şartname gereği YKI veya RC üzerinden acil motor kesme dışında hareketi etkileyen komut kabul edilmez. Bu ayrım `mission_manager_node`, `yki_bridge_node`, `safety_node` ve `controller_node` davranışlarıyla yazılım seviyesinde uygulanır.

### 1. Güç Verme ve Donanım Açılışı

Araç suya bırakılmadan önce batarya, güç dağıtım kartı, regülatörler, Jetson Orin Nano, Pixhawk Cube Orange+, RPLiDAR S3, RealSense kamera, GPS, RC alıcı ve haberleşme modülleri enerjilendirilir. Bu aşamada motor güç hattı fiziksel kill-chain üzerinden kapalı veya güvenli durumda tutulur. Pixhawk ArduRover firmware’iyle açılır; GPS, compass/heading ve RC bağlantıları Pixhawk tarafında hazır hale gelir. Jetson tarafında ROS 2 ortamı başlatılmadan önce sensörlerin güç aldığından, kablo bağlantılarının sabit olduğundan ve fiziksel emergency stop hattının çalıştığından emin olunur.

### 2. ROS 2 Stack Başlatma ve Konfigürasyon

Jetson üzerinde ROS 2 workspace source edildikten sonra görev tipine göre launch dosyası çalıştırılır. Parkur-1 simülasyonunda `parkur1_sim.launch.py`, gerçek araç hazırlığında `ida_real.launch.py`, Parkur-2 algoritma zincirinde ise `parkur2.launch.py` kullanılır. Launch dosyaları mission file, log directory, RealSense topic adları, YOLO model path, costmap logger, YKI bridge ve MAVROS bridge parametrelerini merkezi olarak taşır. Bu sayede mission dosyası yerel bilgisayara hardcoded kalmaz; package share veya launch parameter üzerinden taşınabilir biçimde yüklenir.

`mission_manager_node` JSON görev dosyasını okur ve waypoint listesini `/mission/waypoints` topic’iyle yayınlar. `gps_guidance_node` GPS/heading girdilerini bekler. `logger_node` telemetri CSV dosyasını hazırlar. `local_costmap_node` lidar tabanlı costmap kaydı için beklemeye geçer. Parkur-2 çalıştırılıyorsa `buoy_detector_node`, `course_memory_node`, `semantic_buoy_classifier_node`, `corridor_tracker_node` ve `parkur2_planner_node` da başlatılır. `mavros_bridge_node` bu aşamada gerçek motor komutu yayınlamaz; varsayılan olarak `enabled=false` ve `output_mode=disabled` kalır.

### 3. Pre-Start Kontrol ve Görev Yükleme

Start verilmeden önce sistem pre-start kontrol durumundadır. Bu durumda görev dosyasının okunduğu, aktif waypoint indeksinin sıfırlandığı, GPS/heading verisinin geldiği, lidar `/scan` verisinin güncel olduğu, RealSense RGB/depth topic’lerinin yayın yaptığı, RC kill kanalının beklendiği gibi okunduğu ve YKI telemetri bağlantısının açık olduğu kontrol edilir. Parkur-3 için hedef renk bilgisi yarışma alanına giriş sonrasında verilmişse veya İHA tarafından tespit edilmişse bu bilgi görev başlamadan önce İDA’ya aktarılır. Görev başladıktan sonra hedef renk bilgisinin değiştirilmesi kabul edilmez.

Bu aşamada `controller_node` motor komutu üretse bile `mission_started=false` olduğu için çıkış sıfırdır. `safety_node` kill durumunu izler ve kill aktifse komutu geçirsen bile `/control/cmd_vel_safe` sıfır kalır. Bu nedenle sistem açılışta veya görev yükleme sırasında beklenmedik hareket üretmez. YKI üzerinden alınabilen komutlar start öncesi görev başlatma, emergency kill, kill reset ve hedef renk bilgisinin kaydedilmesiyle sınırlandırılmıştır.

### 4. Görev Başlatma

YKI operatörü görev başlatma komutunu gönderdiğinde `/mission/start` true mesajı yayınlanır. `mission_manager_node` görev dosyası başarıyla yüklendiyse `/mission/started` true durumuna geçer. Bu andan itibaren YKI ve RC üzerinden acil motor kesme dışında komut kabul edilmez. `gps_guidance_node` aktif waypoint için hedef bearing ve mesafe üretir. `controller_node`, mission started true ve mission completed false olduğu sürece kontrol komutu üretir. Üretilen ham komut `/control/cmd_vel` topic’ine, güvenlikten geçmiş komut ise `/control/cmd_vel_safe` topic’ine yayınlanır.

### 5. Parkur-1 Akışı

Parkur-1’de sistem temel seyrüsefer kabiliyetini gösterir. GPS konumu ve heading bilgisi Pixhawk/MAVROS üzerinden alınır. `gps_guidance_node`, mevcut konum ile aktif waypoint arasında mesafe ve bearing hesaplar. `controller_node`, hedef bearing ile mevcut heading arasındaki hatayı P kontrol mantığıyla yaw rate komutuna dönüştürür. Heading hatası büyüdükçe ileri hız düşürülür; böylece tekne hedefe dönmeden yüksek hızla yana kaymaz. Aktif waypoint varış yarıçapı içine girildiğinde mission manager bir sonraki waypoint’e geçer.

Parkur-1 aynı zamanda Parkur-2 için semantic memory hazırlığına da hizmet eder. YOLO modeli ve kamera çalışıyorsa, erken görev fazında görülen tekrarlı kenar dubalarının HSV renk profili `course_memory_node` tarafından öğrenilir. Bu bilgi Parkur-2’de aynı renge benzeyen dubaları course boundary candidate, belirgin farklı renktekileri obstacle candidate olarak sınıflandırmak için kullanılır. Renk bilgisi tek başına karar vermez; sadece YOLO, lidar ve konum doğrulamasıyla birlikte güven skoru üretir.

### 6. Parkur-1’den Parkur-2’ye Geçiş

Parkur geçişi manuel sürüş komutuyla yapılmaz; görev dosyasındaki waypoint sırası ve aktif görev fazı üzerinden gerçekleşir. Parkur-1 waypoint grubu tamamlandığında araç Parkur-2 waypointlerine ilerler. Bu aşamada controller hâlâ aynı `/control/cmd_vel` çıkışını kullanır; fakat `use_planner_bearing=true` olduğunda hedef bearing doğrudan GPS guidance’tan değil, `parkur2_planner_node` tarafından yayınlanan `/planner/safe_bearing_deg` topic’inden alınır. Böylece global waypoint hedefi korunurken yerel koridor ve engel bilgisi kontrol kararına dahil edilir.

### 7. Parkur-2 Akışı

Parkur-2’de amaç, parkur dışına çıkmadan duba koridoru içinde ilerlemek, duba ikilileri arasındaki güvenli açıklıkları doğrulamak ve engel dubalarından kaçmaktır. Sistem yalnızca iki obje gördüğü için aralarından geçmez. `buoy_detector_node` YOLO ile duba/hedef detection üretir, RealSense aligned depth ile mesafe örnekler ve kamera merkezine göre bearing hesaplar. `semantic_buoy_classifier_node`, YOLO sınıfı ve Parkur-1’de öğrenilen renk profiline göre duba adaylarını course boundary, obstacle, target veya unknown olarak ayırır.

`corridor_tracker_node`, sol ve sağ course boundary adaylarını kullanarak koridor merkezini tahmin eder. İki taraf da görülüyorsa geçit genişliği hesaplanır; minimum güvenli geçit genişliği araç genişliği ve yan güvenlik payı dikkate alınarak 1.80 m seçilmiştir. Tek taraf görülüyorsa beklenen koridor genişliğiyle orta hat tahmin edilir fakat confidence daha düşük tutulur. `parkur2_planner_node`, corridor confidence yeterliyse koridor merkezini takip eder; önde 1.20 m içinde engel varsa yaklaşma hızına düşer; 0.60 m altında tehlikeli yakınlıkta STOP moduna geçer. Lidar verisi timeout olursa hız limiti 0.0 olur.

### 8. Parkur-2’den Parkur-3’e Geçiş

Parkur-2’nin son görev noktası veya son karşılıklı duba ikilisi geçildiğinde mission manager sonraki görev fazına ilerler. Bu noktada Parkur-2 planner hâlâ lidar güvenliğini izlemeye devam eder; ancak hedef renk bilgisi mevcutsa Parkur-3 hedef seçme davranışı devreye alınır. Görev başladıktan sonra hedef rengi değiştirilemediği için Parkur-3 hedefi, start öncesinde kaydedilen mission context içinden okunur. Bu yaklaşım şartnamedeki komut kısıtını korur ve hedef bilgisinin yarış sırasında dışarıdan değiştirilmesini engeller.

### 9. Parkur-3 ve Görev Sonlandırma

Parkur-3’te İDA, görev başlamadan önce belirlenen veya İHA tarafından tespit edilerek aktarılan hedef renge sahip dubayı seçer. RealSense/YOLO algılama zinciri hedef dubaları tespit eder, hedef renk profiliyle eşleşen adaylar önceliklendirilir ve yanlış renkli hedefler temas edilmemesi gereken nesne olarak değerlendirilir. Doğru hedefe yaklaşırken hız düşük tutulur; lidar veya depth verisiyle çok yakın engel algılanırsa STOP veya kontrollü yaklaşma davranışı uygulanır. Hedefe temas veya son görev koşulu tamamlandığında `/mission/completed` true olur.

Görev tamamlandığında `controller_node` her döngüde sıfır hız ve sıfır yaw rate komutu yayınlar. `safety_node` üzerinden geçen güvenli komut da sıfır olur. `logger_node` telemetri CSV kaydını, `local_costmap_node` costmap CSV kaydını ve perception/video kayıt altyapısı processed camera MP4 dosyasını yerel kayıt klasöründe tutar. Bu dosyalar YKI’ye image/video stream olarak gönderilmez; yarış sonrası teslim ve analiz için araç üzerinde saklanır.

### 10. Acil Durum ve Failsafe Akışları

Acil durumda üç paralel güvenlik yolu vardır: fiziksel emergency stop, RC kill ve YKI kill. Bu yollardan herhangi biri aktif olduğunda motor gücünün fiziksel olarak contactor/SSR zinciriyle kesilmesi hedeflenir. Yazılım tarafında `/safety/kill` latched çalışır; kill aktif olduktan sonra reset verilmeden motor komutu tekrar geçmez. Lidar timeout, önde tehlikeli yakınlık, mission file hatası, heading/GPS kaybı veya planner güveninin düşmesi gibi yazılımsal belirsizliklerde sistem hız düşürme, waypoint takip moduna dönme veya STOP davranışı üretir. Güvenlik davranışı her zaman görev başarımından önceliklidir.

Şekil 2. Güç verilmesinden görev tamamlanmasına kadar detaylı uçtan uca akış.

### Start Öncesi Kabul Kontrolleri

| Kontrol | Başarılı Kabul Koşulu | Başarısızsa Davranış |
| --- | --- | --- |
| Mission file | JSON okunur, waypoint listesi boş değildir. | Mission start reddedilir. |
| GPS/heading | MAVROS konum ve compass heading günceldir. | Controller bekler veya güvenli moda geçer. |
| Lidar | `/scan` ve lidar summary günceldir. | Parkur-2 planner STOP üretir. |
| RealSense/YOLO | RGB/depth/camera_info ve model hazırdır. | Node çökmez; lidar-only/low confidence davranış. |
| Kill-chain | RC/YKI/physical kill test edilmiştir. | Gerçek motor komutu açılmaz. |
| MAVROS bridge | `enabled=false` dry run doğrulanır. | Donanım doğrulanmadan motor komutu yok. |

### Parkur Fazları ve Geçiş Koşulları

| Faz | Başlatan Koşul | Aktif Algoritma | Çıkış / Geçiş Koşulu |
| --- | --- | --- | --- |
| Start öncesi | ROS 2 stack açık, mission loaded | Görev doğrulama, telemetri, target color kayıt | `/mission/start` true |
| Parkur-1 | İlk waypoint fazı | GPS/heading waypoint tracking, course color memory | Parkur-1 waypoint grubu tamamlanır |
| Parkur-2 | Engelli ortam waypoint fazı | Corridor center, obstacle avoidance, gate validation | Son Parkur-2 görev noktası/geçit tamamlanır |
| Parkur-3 | Target color mission context içinde hazır | Target color match, düşük hızlı temas yaklaşımı | Doğru hedefe temas veya son görev koşulu |
| Completed | Son görev koşulu tamamlandı | Motor stop, log saklama | Görev kapanışı |

### Görev Durumları

| Durum | Giriş Koşulu | Yazılım Davranışı | Güvenlik Davranışı |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | İDA’ya güç verilmesi | Jetson, Pixhawk ve sensör node’ları açılır. | Motor komutu üretilmez. |
| MISSION_LOADED | mission.json başarıyla okundu | Waypoint listesi yayınlanır, log dosyaları hazırlanır. | Sistem start bekler. |
| WAIT_START | Görev yüklü, start bekleniyor | YKI telemetri alır; hedef renk gibi ön görev bilgileri alınabilir. | Kill dışı hareket komutu yoktur. |
| PARKUR_1 | Start sonrası ilk görev fazı | GPS/heading ile waypoint takip edilir. | Görev biterse veya kill gelirse komut sıfırlanır. |
| PARKUR_2 | Engelli ortam waypoint fazı | YOLO/lidar ile koridor merkezi ve obstacle avoidance çalışır. | Lidar kaybı veya çok yakın engelde STOP. |
| PARKUR_3 | Hedef angajman fazı | Target color ile uygun hedef seçilir ve temas yaklaşımı yapılır. | Yanlış/unknown hedefte hız düşürme veya bekleme. |
| COMPLETED | Son görev noktası/temas tamamlandı | Mission completed yayınlanır. | Controller motor komutunu sıfırlar. |
| KILL | RC/YKI/physical kill | Yazılım kill latched olur. | Motor güç hattı fiziksel olarak kesilir. |

### TYF Sonrası Akış Değişiklikleri

TYF sonrasında uçtan uca akış yalnızca genel görev sırası olmaktan çıkarılmış, yazılımda izlenebilir durumlara ayrılmıştır. Mission start öncesi bekleme, start sonrası kill dışı komutların reddedilmesi, mission completed durumunda motor sıfırlama, CSV/video/costmap kayıtlarının ayrılması ve Parkur-2 için ayrı planner topic’leri bu aşamada netleştirilmiştir. Ayrıca Parkur-2 için başlangıçtaki basit iki duba arası geçiş yaklaşımı, deniz ortamında dubaların hizasız olabileceği ve aracın geniş gövdesi nedeniyle koridor merkezi takibi yaklaşımına dönüştürülmüştür.

Bu değişiklikler sayesinde sistem hem şartnameye daha uyumlu hale getirilmiş hem de testlerde hatanın hangi fazda oluştuğu izlenebilir olmuştur. Örneğin mission yüklenmediyse start reddedilir, lidar timeout olduysa Parkur-2 planner STOP üretir, mission completed true olduğunda controller komutu sıfırlar, kill aktifse güvenli komut ve fiziksel motor gücü kesilir. Böylece görev başarımı, güvenlik ve kayıt yükümlülükleri aynı uçtan uca akış içinde birlikte ele alınmıştır.

## ALGORİTMA TASARIMLARI (25 puan)

### Ortak Algoritma Katmanları

Algoritma tasarımı, görev yönetimi, global seyrüsefer, yerel algılama, yerel planlama, kontrol ve güvenlik katmanlarına ayrılmıştır. Mission manager görev dosyasını ve waypoint indeksini yönetir. GPS guidance aktif waypoint için hedef bearing ve mesafe üretir. Controller heading hatasına göre hız ve yaw rate komutu üretir. Parkur-2 planner bu komutu doğrudan üretmez; controller’ın takip edeceği güvenli bearing ve hız limitini üretir. Bu ayrım, Parkur-1’de saf waypoint takip davranışını korurken Parkur-2’de yerel engelden kaçınmayı aynı kontrol altyapısına bağlar.

| Veri | Kaynak | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| GPS konumu | Pixhawk/MAVROS | Waypoint mesafesi, hedef bearing ve görev ilerletme. |
| Heading | Pixhawk compass heading | Controller heading error hesabı ve planner relative bearing dönüşümü. |
| Lidar scan | RPLiDAR S3 `/scan` | Ön/sol/sağ açıklık, costmap, yakın engelde durma. |
| RGB image | RealSense color camera | YOLO ile duba/hedef detection ve sınıf tahmini. |
| Aligned depth | RealSense depth | Detection merkezinde mesafe doğrulaması. |
| Camera info | RealSense calibration | Pixel merkezinden bearing hesabı. |
| RC channel | MAVROS RC input | RC kill switch doğrulaması. |
| YKI command | UDP JSON | Start öncesi görev komutu ve emergency kill. |

### Parkur-1 Waypoint Takip Algoritması

Parkur-1’de temel amaç, verilen waypoint listesini GPS ve heading bilgisiyle güvenli şekilde takip etmektir. `gps_guidance_node`, mevcut GPS konumu ile aktif waypoint koordinatı arasında haversine formülüyle mesafe ve bearing hesaplar. Mesafe `arrival_radius_m` parametresinin altına indiğinde `/guidance/advance_waypoint` true yayınlanır. `mission_manager_node` aktif waypoint indeksini artırır; son waypoint geçildiğinde mission completed durumuna geçer. Controller, hedef bearing ile mevcut heading arasındaki normalize edilmiş açı farkını P kontrol mantığıyla yaw rate komutuna çevirir.

Parkur-1 pseudo code:
mission = load_json(mission_file)
wait until /mission/start == true
while mission_started and not mission_completed:
    gps = read_mavros_global_position()
    heading = read_compass_heading()
    target = mission.waypoints[active_index]
    distance = haversine(gps, target)
    bearing = bearing_deg(gps, target)
    publish(target_bearing, target_distance)
    if distance < arrival_radius:
        active_index += 1
    heading_error = normalize(bearing - heading)
    speed = choose_speed_from_heading_error(heading_error)
    yaw_rate = clamp(kp_heading * heading_error)
    publish_cmd_vel(speed, yaw_rate)
if mission_completed:
    publish_cmd_vel(0, 0)

### Parkur-2 Koridor Merkezi ve Engelden Kaçınma Algoritması

Parkur-2 için seçilen ana strateji `course corridor center + obstacle avoidance + gate validation` yaklaşımıdır. Tekne, yalnızca iki nesne gördüğü için aralarından geçmeye çalışmaz. Bunun yerine Parkur-1/erken görev fazında görülen kenar duba renk profilini öğrenir, Parkur-2’de bu profile benzeyen dubaları course boundary candidate, belirgin farklı olanları obstacle candidate olarak sınıflandırır. YOLO sınıf bilgisi, OpenCV HSV renk profili, depth mesafesi, camera bearing ve lidar açıklık bilgisi birlikte değerlendirilir. Lidar güvenlik katmanı her zaman önceliklidir; YOLO modeli yoksa sistem çökmez, ancak semantic corridor tracking zayıflar ve lidar-only güvenli moda yaklaşır.

`corridor_tracker_node`, sol ve sağ boundary candidate dubalarını ayırır, iki taraf da görülüyorsa tahmini koridor merkezini hesaplar. Araç genişliği yaklaşık 1.10 m, yan güvenlik payı 0.35 m ve minimum geçit genişliği 1.80 m olarak kullanılır. Bu sayede İDA’nın geniş gövdesi nedeniyle hem önden hem yandan çarpma riski hesaba katılır. `parkur2_planner_node`, corridor confidence yeterliyse koridor merkezini takip eder; ön lidar mesafesi 1.20 m altına düşerse hızı 0.15 m/s seviyesine indirir; 0.60 m altındaki tehlikeli yakınlıkta STOP moduna geçer.

Parkur-2 pseudo code:
for each camera frame:
    detections = YOLO(frame)
    for detection in detections:
        depth = sample_aligned_depth(detection.center)
        bearing = camera_pixel_to_bearing(detection.center)
        hsv_profile = mean_hsv(detection.bbox)
        publish buoy_detections

course_memory:
    during early waypoint phase:
        collect repeated course buoy HSV samples
        learn mean hue and tolerance

semantic_classifier:
    if YOLO class is obstacle or hue differs strongly from course memory:
        semantic = obstacle_candidate
    elif hue matches course memory or YOLO class is course buoy:
        semantic = course_boundary_candidate
    else:
        semantic = unknown

corridor_tracker:
    left = boundary candidates with left_m > 0
    right = boundary candidates with left_m < 0
    if left and right and width >= min_gate_width:
        center_bearing = bearing_to_midline(left, right)
        confidence = high
    else if one side is visible:
        estimate center from expected corridor width
        confidence = medium

planner:
    if lidar missing or timeout:
        mode = STOP
    elif front_clearance < danger_distance:
        mode = STOP
    elif corridor confidence is valid:
        mode = CORRIDOR_TRACK
        safe_bearing = heading + corridor_center_bearing
        speed_limit = max_speed or approach_speed
    elif obstacle in front:
        mode = AVOID
        safe_bearing = heading + best_free_lidar_angle
        speed_limit = approach_speed
    else:
        mode = WAYPOINT
        safe_bearing = target_waypoint_bearing

### Parkur-3 Hedef Renk ve Angajman Algoritması

Parkur-3 için hedef renk bilgisi görev başlamadan önce YKI üzerinden veya İHA tarafından tespit edilerek İDA’ya aktarılacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut `yki_bridge_node`, start öncesi `set_target_color` komutunu alabilecek yapıdadır. Şartname gereği İDA hareket ettikten sonra hedef bilgisi gönderilmez. İHA kullanılması halinde İHA tarafında renkli plaka algılanır ve bu bilgi İDA görev başlangıcından önce görev verisine dahil edilir. İDA tarafında YOLO/RealSense perception zinciri hedef dubaları `target_buoy` sınıfı ve renk profiliyle tespit edecek; hedef rengi eşleşen duba seçilecek, yanlış renkli hedefler obstacle/avoidance mantığıyla temas edilmeyecek nesne olarak ele alınacaktır.

Parkur-3 pseudo code:
before mission start:
    target_color = receive_from_YKI_or_UAV()
    store target_color in mission context

during Parkur-3:
    detections = YOLO_target_buoys()
    candidates = filter_by_class(target_buoy)
    for candidate in candidates:
        color_score = compare_color(candidate.hsv, target_color)
        range_score = use_depth_or_lidar(candidate)
        bearing_score = prefer reachable frontal target
    selected = highest_confidence_matching_target
    if selected confidence is high:
        safe_bearing = bearing_to_selected_target
        speed_limit = low_contact_speed
    elif unsafe obstacle in front:
        STOP or AVOID
    else:
        continue search/slow approach
    on physical contact or final condition:
        mission_completed = true
        publish_cmd_vel(0, 0)

### Kontrolcü ve Hata Yakalama

Controller tarafında heading error mutlak değeri küçükse araç maksimum güvenli hıza yaklaşır; hata büyüdükçe hız azaltılır. Bu davranış Parkur-1’de waypoint takibinin kararlı olmasını, Parkur-2’de ise planner tarafından verilen güvenli bearing’e dönerken geniş gövdeli teknenin yan çarpma riskinin düşmesini sağlar. Parkur-2’de `use_planner_bearing=true` olduğunda controller taze planner bearing ve speed limit bilgisini kullanır; planner mesajı timeout olursa guidance bearing’e döner veya safety katmanı komutu keser. Mission completed veya mission not started durumlarında motor komutu sıfırlanır.

| Hata / Belirsizlik | Algılama | Düzeltme veya Güvenli Davranış |
| --- | --- | --- |
| YOLO model dosyası yok | buoy_detector model_loaded=false | Node çökmez, boş detection yayınlar; lidar-only güvenli davranış korunur. |
| Lidar verisi yok veya timeout | parkur2_planner sensor_timeout | STOP modu ve speed_limit=0.0. |
| Önde çok yakın engel | front_clearance < 0.60 m | STOP modu; motor komutu sıfırlanır. |
| Kenar duba rengi ışık nedeniyle değişmiş | HSV profile düşük güven | Doğrudan kesin karar verilmez; unknown/obstacle candidate ve lidar doğrulaması kullanılır. |
| Geçit genişliği yetersiz | width < min_gate_width | Gate valid=false; koridor/gate moduna kör giriş yapılmaz. |
| RC veya YKI kill | /safety/kill true | Latched kill; `/control/cmd_vel_safe` sıfır, fiziksel motor gücü kesilir. |
| Mission completed | /mission/completed true | Controller her döngüde stop komutu yayınlar. |

### TYF Sonrası Algoritma Değişiklikleri

TYF sonrası algoritma tasarımı daha uygulanabilir ve test edilebilir parçalara ayrılmıştır. Parkur-1 için GPS/heading waypoint takibi tamamlanmış, görev tamamlanınca motor komutu sıfırlama davranışı eklenmiştir. Parkur-2 için başlangıçtaki basit iki duba arası geçiş fikri, deniz ortamında dubaların hizasız olabileceği ve İDA gövdesinin geniş olduğu dikkate alınarak koridor merkezi takip yaklaşımına dönüştürülmüştür. Renk bilgisi tek başına karar verici değil, YOLO ve lidar ile birlikte güven skoru üreten yardımcı katman olarak konumlandırılmıştır. Parkur-3 için hedef renk bilgisinin görev başlamadan alınması ve hareket sonrası komut kabul edilmemesi şartnameyle uyumlu hale getirilmiştir.

## HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ (10 puan)

- İDA-YKİ ve varsa İHA-YKİ / İHA-İDA arasındaki haberleşme çözümü anlatılmalıdır. Bu kapsamda aktarılacak temel veriler ve bu verilerin gönderme-alma frekansları belirtilmelidir.

- Kullanılması planlanan haberleşme modülünü frekans değiştirme vs. gibi özellikleri belirtilmelidir.

- TYF değerlendirme aşaması sonrasında haberleşme çözümünde yapılan değişiklikleri ve değişiklik gerekçelerini açıklayınız.

## TAKIM YAPISI (5 puan)

- Görev isterlerine uyun ekip olduğu görsel olarak gösterilmeli, planlama ihtiyaçları karşılayan nitelikte, farklı disiplinlerde üyeler olmalıdır.

## PROJE RAPOR DÜZENİ (5 puan)

- Rapor yazımında sayfa sınırlarına, akademik yazım kurallarına, kaynakça ve içindekiler yazımlarına dikkat edilmiş olmalıdır.

## KAYNAKÇA

- Kaynakça başlığında projenizi yapmak için kullandığınız tüm kaynakların kaynakça formatında detaylı bilgisi verilmelidir.

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

(Bu sayfaya raporlarda yer verilmeyecektir.)

- Kritik Tasarım Raporu Kapak, İçindekiler, Kaynakça ve (varsa) Ekler sayfaları dahil olmak üzere en fazla 30 sayfa olacaktır.

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.

- Her rapor “Kapak ve İçindekiler” başlıkları için 2 ayrı sayfa içermelidir.

- Yazı tipi: Arial, Punto: 12, Başlık Yazı Tipi: Arial Black, Başlık Punto: 14, Satır Aralıkları: 1.15, İki tarafa yaslı, Sayfa kenar boşlukları: üst 2.8 alt-sağ-sol 2.5 olmalıdır.

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

- Raporda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)

ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

- Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim Adresi.

Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.

Rapor şablonuna uymayan Kritik Tasarım Raporları değerlendirilmeyecektir.